# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
減速比:
單節: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
雙節: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
低背隙
單節 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin
雙節 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

# 产品特点

|  | 1. 螺旋齒輪設計. 減速機構採用螺旋齒輪設計，其齒形嚙合率為一般正齒輪的二倍以上，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭矩和低背隙的特性. |
| --- | --- |
|  | 2. 筒夾式的鎖緊機構. 輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析，以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞. |
|  | 3. 馬達連接板的模組化設計. 獨特的馬達連接板和軸櫬的模組化設計，適用於任何廠牌和型式的伺服馬達. |
|  | 4. 高效率的表面處理技術. 齒輪箱表面利用無電解鎳處理，馬達連接板採黑色陽極處理，提高環境的耐受性和抗腐蝕能力. |
|  | 5.一體式的齒輪箱本體. 齒輪箱和內環齒輪採一體式的設計，結構緊湊、精密度高、輸出扭矩大. |
|  | 6. NyoGel 792D 合成潤滑油脂. 使用 NyoGel 792D 合成潤滑油脂，並採IP65防 護等級的密封設計，潤滑油不洩漏免保養. |
|  | 7. 一體式的臂架. 臂架與輸出軸採一體式的結構設計，以確保最大扭轉剛性。 並採用斜角滾柱大跨距配置設計，增加輸出軸之徑向負載。. |
|  | 8. 先進的離子氮化技術. 齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼，經調質熱處理至基材硬度30 Rc ，再利用本廠先進之離子氮化設備將齒輪表面之硬度氮化至900 Hv，以獲得最佳的耐磨耗和耐衝擊韌性. |
|  | 9. 3D拓蹼的設計分析技術. 利用3D拓蹼的設計分析技術，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，以降低齒輪對嚙入及嚙出的衝擊和噪音，增加齒輪系的使用壽命. |
|  | 10. 滿針的滾針軸承設計. 齒輪的傳動介面採用不含保持器之滿針 滾針軸承，增加接觸面積以提高結構剛性及 輸出扭矩. |
|  | 11.輸出端專利的油封系統設計. 輸出軸的油封接觸介面採用先進的鍍膜技術，表面硬度達 3,700Hv,且接觸面的表面粗度達 Ra0.2 mm以下，可確保最低摩擦係數和最低的起動扭矩. |
|  | 12. 輸入端. 專利的油封系統設計，輸入端的高速油封介面採先進的鍍膜套環，表面硬度和粗度分別達到 3,700Hv和 Ra0.2 mm以下，且有最佳的耐蝕性、抗磨枆特性程熱傳導特性，輔以特殊的油封材質，確保最佳的密封性的使用壽命. |
|  | 13. 齒輪棒材同心度準確. 整支齒輪棒材製作出的太陽齒輪，剛性強，同心度準確. |
|  | 14. 精密圆锥滚子轴承支撑增加径向和轴向载荷能力. |

# 产品规格

| 产品性能 |  |
| --- | --- |
| 規格 No.; 節數; 減速比1; AF042; AF060; AF060A; AF075; AF075A; AF100; AF140; AF180; AF220. 額定輸出力矩 T2N; Nm; 1; 3; 20; 55; -; 130; -; 208; 342; 588; 1,140. 4; 19; 50; -; 140; -; 290; 542; 1,050; 1,700. 5; 22; 60; -; 160; -; 330; 650; 1,200; 2,000. 6; 20; 55; -; 150; -; 310; 600; 1,100; 1,900. 7; 19; 50; -; 140; -; 300; 550; 1,100; 1,800. 8; 17; 45; -; 120; -; 260; 500; 1,000; 1,600. 9; 14; 40; -; 100; -; 230; 450; 900; 1,500. 10; 14; 40; -; 100; -; 230; 450; 900; 1,500. 2; 15; 20; 55; 55; 130; 130; 208; 342; 588; 1,140. 20; 19; 50; 50; 140; 140; 290; 542; 1,050; 1,700. 25; 22; 60; 60; 160; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 30; 20; 55; 55; 150; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 35; 19; 50; 50; 140; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 40; 17; 45; 45; 120; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 45; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 50; 22; 60; 60; 160; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 60; 20; 55; 55; 150; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 70; 19; 50; 50; 140; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 80; 17; 45; 45; 120; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 90; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 100; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 3~100; 3倍額定輸出力矩. 額定輸入轉速 N1N; rpm; 1,2; 3~100; 5,000; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大輸入轉速 N1B; rpm; 1,2; 3~100; 10,000; 10,000; 10,000; 8,000; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 4,000. 超精密背隙 P0; arcmin; 1; 3~10; -; -; -; ≤ 1; -; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1. 2; 15~100; -; -; -; -; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 精密背隙 P1; arcmin; 1; 3~10; ≤ 3; ≤ 3; -; ≤ 3; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 2; 15~100; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 標準背隙 P2; arcmin; 1; 3~10; ≤ 5; ≤ 5; -; ≤ 5; -; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 2; 15~100; ≤ 7; ≤7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7. 扭轉剛性; Nm / arcmin; 1,2; 3~100; 3; 7; 7; 14; 14; 25; 50; 145; 225. 最大徑向力 F2rB2; N; 1,2; 3~100; 610; 1,400; 1,400; 4,100; 4,100; 9,200; 14,000; 18,000; 33,000. 最大軸向力 F2a2B2; N; 1,2; 3~100; 320; 1,100; 1,100; 3,700; 3,700; 5,820; 11,400; 19,500; 16,300. 使用壽命; hr; 1,2; 3~100; 30,000 *. 效率; %; 1; 3~10; ≧ 97 %. 2; 15~100; ≧ 94 %. 重量; kg; 1; 3~10; 0.6; 1.3; -; 3.7; -; 6.9; 13.7; 28; 48. 2; 15~100; 0.8; 1.5; 2; 4.1; 5.5; 8.1; 16.6; 33; 60. 使用溫度; ºC; 1,2; 3~100; -10ºC~90ºC. 潤滑; -; -; 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D). 防護等級; 1,2; 3~100; IP65. 安裝方向; 1,2; 3~100; 任意方向. 噪音值 (n1=3000 rpm, 無負載); dB(A); 1,2; 3~100; ≤ 56; ≤ 58; ≤ 60; ≤ 60; ≤ 63; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 67; ≤ 70. |

| 1.減速比 ( i=N in / N out ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉，使用壽命為 10,000 hrs。(請洽詢本公司) |  |

減速機轉動慣量

規格 No.; 節數; 減速比1; AF042; AF060; AF060A; AF075; AF075A; AF100; AF140; AF180; AF220. 轉動慣量 J1（kg‧cm2 ）; 1; 3; 0.03; 0.16; -; 0.61; -; 3.25; 9.21; 28.98; 69.61. 4; 0.03; 0.14; -; 0.48; -; 2.74; 7.54; 23.67; 54.37. 5; 0.03; 0.13; -; 0.47; -; 2.71; 7.42; 23.29; 53.27. 6; 0.03; 0.13; -; 0.45; -; 2.65; 7.25; 22.75; 51.72. 7; 0.03; 0.13; -; 0.45; -; 2.62; 7.14; 22.48; 50.97. 8; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.58; 7.07; 22.59; 50.84. 9; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.57; 7.04; 22.53; 50.63. 10; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.57; 7.03; 22.51; 50.56. 2; 15; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 20; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 25; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 30; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 35; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 40; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 45; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 50; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 60; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 70; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 80; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 90; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 100; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51.

# 产品尺寸

## 產品尺寸

單節 , 減速比 i = 3 ~ 10

AF042; AF060; AF075; AF100; AF140; AF180; AF220. D1; 50; 68; 85; 120; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.8; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 60; 70; 90; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 60; 80; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12X1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. L1; 42; 62; 76; 105; 142; 180; 220. L2; 19.5; 28.5; 36; 58; 82; 82; 105. L3; 6.5; 20; 20; 30; 30; 30; 33. L4; 1; 1.5; 2; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 7; 10; 12; 15; 20. L8; 31; 54.5; 86.5; 89.5; 110; 150; 163.5. L9; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; *≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 25; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C63; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 42; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 29.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 86.5; 122; 159.5; 197; 244.5; 291; 364.5. C10 3; 8.75; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AF060M1 5,10 減速比提供 C3 ≤16 可選。 * AF075M1 提供 C3 ≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 15 ~ 100

| AF042; AF060; AF060A; AF075; AF075A; AF100; AF140; AF180; AF220. D1; 50; 68; 85; 120; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.8; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 60; 70; 90; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 60; 80; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. L1; 42; 62; 76; 105; 142; 180; 220. L2; 19.5; 28.5; 36; 58; 82; 82; 105. L3; 6.5; 20; 20; 30; 30; 30; 33. L4; 1; 1.5; 2; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 7; 10; 12; 15; 20. L8; 58.5; 65.5; 91.5; 119.5; 134.5; 131; 166.5; 205.5; 248. L9; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 4; 46; 46; 70; 70; 100; 100; 130; 165; 215. C2 4; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 4; ≤11; *≤11 / ≤12; * ≤14 / ≤16; * ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 4; 25; 25; 34; 34; 40; 40; 50; 60; 85. C5 4; 30; 30; 50; 50; 80; 80; 110; 130; 180. C6 4; 3.5; 3.5; 8; 8; 4; 4; 5; 6; 6. C7 4; 42; 42; 60; 60; 90; 90; 115; 142; 190. C8 4; 29.5; 29.5; 19; 19; 17; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 4; 114; 143.5; 159; 194.5; 207.5; 236; 298; 340; 415. C10 4; 8.75; 8.75; 13.5; 13.5; 10.75; 10.75; 13; 15; 20.75. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5.. |
| --- |
| 4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AF060M1 15~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。 * AF060AM1 提供 C3 ≤16 可選。 * AF075M1 15~50 減速比提供 C3 ≤16 可選。 * AF075M2 15~50 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。 * AF075AM1 提供 C3 ≤24 可選。 * AF100M1 提供 C3 ≤24 可選。 |  |