# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 9 Nm - 2000 Nm
减速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20
雙節 :15 /20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 80 /90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
*只有AER050雙節提供15,20減速比 
低背隙
單節 : ≤10 arcmin
雙節 : ≤14 arcmin
高效率
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

# 产品特点

AER系列 採用蝸線傘齒輪設計，容許伺服馬達高轉速的輸入，得到最高扭距的輸出，嚙合蝸線經最佳化的運動誤差分析，自設的精密研磨設備，製造出最低的運轉背隙，效率高、壽命長、免保養。

# 产品规格

- 产品性能

規格 No.; 節數; 減速比1; AER050; AER070; AER090; AER120; AER155; AER205; AER235. 額定輸出力矩T2N; Nm; 1; 3; 9; 36; 90; 195; 342; 588; 1,140. 4; 12; 48; 120; 260; 520; 1,040; 1,680. 5; 15; 60; 150; 325; 650; 1,200; 2,000. 6; 18; 55; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 7; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 8; 17; 45; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 9; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 10; 14; 60; 150; 325; 650; 1,200; 2,000. 14; -; 42; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 20; -; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 2; 15; 14; -; -; -; -; -; -. 20; 14; -; -; -; -; -; -. 25; 15; 60; 150; 325; 650; 1,200; 2,000. 30; 20; 55; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 35; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 40; 17; 45; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 45; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 50; 14; 60; 100; 230; 650; 1,200; 2,000. 60; 20; 55; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 70; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 80; 17; 45; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 90; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 100; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 120; -; -; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 140; -; -; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 160; -; -; 120; 260; 550; 1,000; 1,600. 180; -; -; 100; 230; 450; 900; 1,500. 200; -; -; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 3~200; 3倍額定輸出力矩. 額定輸入轉速 N1N; rpm; 1,2; 3~200; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大輸入轉速 N1B; rpm; 1,2; 3~200; 10,000; 10,000; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 4,000. 標準背隙; arcmin; 1; 3~20; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10. 2; 25~200; ≤ 14; ≤ 14; ≤ 14; ≤ 14; ≤ 14; ≤ 14; ≤ 14. 扭轉剛性; Nm / arcmin; 1,2; 3~200; 3; 7; 14; 25; 50; 145; 225. 最大徑向力 F2rB2; N; 1,2; 3~200; 702; 1,377; 2,985; 6,100; 8,460; 13,050; 8,700. 最大軸向力; F2a1B2; N; 1,2; 3~200; 350; 630; 1,300; 2,400; 4,000; 6,200; 4,800. F2a2B2; N; 1,2; 3~200; 390; 765; 1,625; 3,350; 4,700; 7,250; 18,000. 使用壽命; hr; 1,2; 3~200; 20,000 *. 效率; %; 1; 3~20; ≧95 %. 2; 25~200; ≧92 %. 重量; kg; 1; 3~20; 1.0; 2.1; 5.8; 11.2; 22.4; 46.8; 78.0. 2; 25~200; 1.3; 2.0; 4.6; 11.1; 21.8; 43.7; 81.9. 使用溫度; ºC; 1,2; 3~200; -10ºC~90ºC. 潤滑; -; -; 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D). 防護等級; 1,2; 3~200; IP65. 安裝方向; 1,2; 3~200; 任意方向. 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載); dB(A); 1,2; 3~200; ≤ 61; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 68; ≤ 70; ≤ 72; ≤ 74.

| 1.減速比 ( i=N in / Nout ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉降低使用壽命二分之一。(請洽詢本公司) |  |

減速機轉動慣量

規格 No.; 節數; 減速比1; AER050; AER070; AER090; AER120; AER155; AER205; AER235. 轉動慣量 J （kg‧cm2）; 1; 3~10; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9; 135.4. 14; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 20; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 2; 15; 0.09; -; -; -; -; -; -. 20; 0.09; -; -; -; -; -; -. 25~100; 0.09; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9. 120~200; -; -; 0.31; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6.

# 产品尺寸

## 產品尺寸

單節 , 減速比 i = 3 ~ 10

AER050; AER070; AER090; AER120; AER155; AER205; AER235. D1; 44; 62; 80; 108; 140; 184; 210. D2; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M16 X 2P. D3 j6; 12; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 h6; 35; 52; 68; 90; 120; 160; 180. D5; 22; 22; 30; 40; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 53; 70; 104; 130; 162; 205; 260. D8; 50; 70; 90; 120; 155; 205; 235. L1; --; --; 33.5; 38; 50; --; 70. L2; 24.5; 36; 46; 70; 97; 100; 126. L3; 4; 6.5; 8.5; 17.5; 15; 15; 18. L4; 1; 1; 1; 1.5; 3; 3; 3. L5; 14; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 8; 10; 12; 16; 20; 22; 28. L8; 115.5; 146; 201; 252; 324.5; 379.5; 461.5. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; ≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 30; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C6 3; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 48; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 100.5; 116.5; 159.5; 199; 245.5; 316; 398.5. C10 3; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53.5. C11 3; 74; 81.5; 107.5; 134; 164.5; 213.5; 268.5. B1 h9; 4; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 14; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

3.C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AER070M1 提供 C3≤16 可選。 * AER090M1 提供 C3≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 15 ~ 100

| AER050; AER070; AER090; AER120; AER155; AER205; AER235. D1; 44; 62; 80; 108; 140; 184; 210. D2; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M16 X 2P. D3 j6; 12; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 h6; 35; 52; 68; 90; 120; 160; 180. D5; 22; 22; 30; 40; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 53; 70; 104; 130; 162; 205; 260. D8; 50; 70; 90; 120; 155; 205; 235. L1; --; --; 33.5; 38; 50; --; 70. L2; 24.5; 36; 46; 70; 97; 100; 126. L3; 4; 6.5; 8.5; 17.5; 15; 15; 18. L4; 1; 1; 1; 1.5; 3; 3; 3. L5; 14; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 8; 10; 12; 16; 20; 22; 28. L8; 142.5; 167.5; 207.5; 283; 358; 422.5; 506.5. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 4; 46; 46; 70; 100; 130; 165; 215. C2 4; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 4; ≤11; ≤11 / ≤12; ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 4; 30; 30; 34; 40; 50; 60; 85. C5 4; 30; 30; 50; 80; 110; 130; 180. C6 4; 3.5; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6. C7 4; 48; 48; 60; 90; 115; 142; 190. C8 4; 19.5; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 4; 100.5; 109; 133.5; 172.5; 215; 267; 343.5. C10 4; 13.25; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75. C11 4; 74; 74; 81.5; 107.5; 134; 164.5; 213.5. B1 h9; 4; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 14; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5.. |
| --- |
| 4.C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AER070M1 提供 C3 ≤12 可選。 * AER090M1 提供 C3 ≤16 可選。 * AER090M2 提供 C3 ≤15.875 可選。 * AER120M1 提供 C3 ≤24 可選。 |  |