# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
單節 : 4 / 5 / 7 / 10
雙節 : 16 / 21 / 31 / 61 / 91
低背隙
單節 : ≤1 arcmin / ≤3 arcmin / ≤5 arcmin 
雙節 : ≤3 arcmin / ≤5 arcmin / ≤7 arcmin 
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

# 产品特点

|  | 1. 螺旋齒輪設計. 採用螺旋齒輪設計，增加齒形齒合率達33%以上，特殊螺旋角設計，可降低軸向推力，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭距和低背隙的特性。 Helical gearing. |
| --- | --- |
|  | 2. 筒夾式的鎖緊機構. 輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析，以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞. |
|  | 3.專利的臂架設計. 專利的臂架設計，將太陽齒輪的軸承直接裝設於臂架內，百分百的同心度可降低噪音及震動，完全消除傳動的損失。. |
|  | 4.一體式的齒輪箱本體. 一體式的臂架結合法蘭面，可確保傳動元件的同心度大跨距大軸承的設計，可以得到最大的扭轉剛性和傳動慣量. |
|  | 5. 一體式的臂架. 採用Nyogel 792D 潤滑油脂及IP65防護等級的密封設計，不管任何使用方向，在使用壽命內不洩漏、免保養. |
|  | 6.先進的離子氮化技術. 齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼，加上自設最先進的離子氮化設備將齒輪表面硬度提昇至900Hv，中心硬度調質到30HRc，以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性。. |
|  | 7. 3D拓蹼的設計分析技術. 利用最先進的 3D HeliTopo 齒輪設計分析技術，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。. |
|  | 8. 滿針的滾針軸承設計. 齒輪的傳動介面，採用滿針滾針軸承，增加接觸面積以提高結構剛性，硬質的平面墊片，配合緊密的公差以降低背隙。. |
|  | 9.專利的油封系統設計. 專利的油封系統設計，採用高科技的瓷粉鍍膜，表面硬度達到 3,700Hv, 和加工到 Ra0.2 mm的表面精度，具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性，輔以特殊的油封材質，可降低溫昇確保最佳的密封性。. |

# 产品规格

- 产品性能

規格 No.; 節數; 減速比; ADS047; ADS064; ADS090; ADS110; ADS140; ADS200; ADS255. 額定輸出力矩T2N; Nm; 1. 4; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 5; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 7; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 10; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 2. 16; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 21; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 31; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 61; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 91; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 4~91; 3倍額定輸出力矩. 額定輸入轉速 N1N; rpm; 1,2; 4~91; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大輸入轉速 N1B; rpm; 1,2; 4~91; 10,000; 10,000; 8,000; 7,500; 4,500; 4,500; 3,800. 超精密背隙 P0; arcmin; 1; 4~10; -; -; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1. 2; 16~91; -; -; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 精密背隙 P1; arcmin; 1; 4~10; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 2; 16~91; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 標準背隙 P2; arcmin; 1; 4~10; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 2; 16~91; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7. 扭轉剛性; Nm/ arcmin; 1,2; 4~91; 3; 7; 14; 25; 50; 145; 225. 最大彎曲力矩 F2kB2; Nm; 1,2; 4~91; 42.5; 125; 235; 430; 1,300; 3,064; 5,900. 最大軸向力 F2aB2; N; 1,2; 4~91; 990; 1,050; 2,850; 2,990; 10,590; 16,660; 29,430. Input 最大徑向力 F1rB2; N; 1; 4~10; 165; 395; 1,300; 1,525; 2,800; 4,500; 12,500. 2; 16~91; 165; 395; 395; 1,300; 1,525; 2,800; 4,500. Input 最大軸向力 F1aB2; N; 1; 4~10; 580; 1,000; 1,100; 980; 2,700; 4,700; 8,000. 2; 16~91; 580; 580; 1,000; 1,100; 980; 2,700; 4,700. 使用壽命; hr; 1,2; 4~91; 30,000 *. 效率; %; 1; 4~10; ≧ 97 %. 2; 16~91; ≧ 94 %. 重量; kg; 1; 4~10; 0.8; 1.4; 3.4; 6.7; 13.5; 35.0; 63.8. 2; 16~91; 1.1; 1.6; 4.0; 7.3; 16.6; 36.4; 74.7. 使用溫度; ºC; 1,2; 4~91; -10ºC ~ 90ºC. 潤滑; -; -; 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D). 防護等級; 1,2; 4~91; IP65. 安裝方向; 1,2; 4~91; 任意方向. 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載); dB(A); 1,2; 4~91; ≤ 56; ≤ 58; ≤ 60; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 67; ≤ 70.

| 1.減速比 ( i=N in / N out ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉，使用壽命為 15,000 hrs。(請洽詢本公司) |  |

減速機轉動慣量

·規格 No.; 節數; 減速比; ADS047; ADS064; ADS090; ADS110; ADS140; ADS200; ADS255. 轉動慣量 J （kg‧cm2 ）; 1. 4; 0.06; 0.21; 0.87; 3.65; 10.27; 43.05; 102.68. 5; 0.06; 0.21; 0.83; 3.53; 10.17; 41.76; 99.12. 7; 0.06; 0.21; 0.82; 3.47; 9.99; 41.15; 97.41. 10; 0.06; 0.21; 0.81; 3.45; 9.93; 40.97; 97.03. 2. 16; 0.06; 0.06; 0.21; 0.83; 3.53; 10.17; 41.76. 21; 0.06; 0.06; 0.21; 0.83; 3.53; 10.17; 41.76. 31; 0.06; 0.06; 0.21; 0.83; 3.53; 10.17; 41.76. 61; 0.06; 0.06; 0.21; 0.81; 3.45; 9.93; 40.97. 91; 0.06; 0.06; 0.21; 0.81; 3.45; 9.93; 40.97.

# 产品尺寸

單節 , 減速比 i = 4 ~ 10

ADS047; ADS064; ADS090; ADS110; ADS140; ADS200; ADS255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D9; 43; 55; 78; 100; 125; 175; 210. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D11h7; 60; 70; 95; 120; 152; 212; 255. D12; 31; 22; 22; 30; 40; 75; 95. D13; 37; 50; 62; 82; 108; 145; 172. D14; M4 x 0.7P; M4 x 0.7P; M5 x 0.8P; M8 x 1.25P; M12 x 1.75P; M16 x 2P; M20 x 2.5P. D15; M3 x 0.5P; M3 x 0.5P; M4 x 0.7P; M5 x 0.8P; M6 x 1P; M8 x 1.25P; M8 x 1.25P. D16; 51.5; 61.5; 84; 107; 137; 193; 235. D17k6; 11; 14; 16; 22; 32; 40; 55. D18; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L7; 5; 7.7; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 32.5; 43.5; 47; 62; 72; 89.5; 112. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. L11; 89.5; 110.5; 138.5; 170; 218; 296; 372.5. L12; 18; 22; 28; 36; 58; 82; 115. L13; 2.5; 2.5; 3.5; 3.5; 3.5; 4.5; 4.5. L14; 10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42. L15; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. L16; 5.5; 5.5; 7; 9; 11; 14; 14. L17; 2; 2; 3; 3; 6; 6; 7. L18; 14; 18; 22; 28; 45; 70; 90. B1h9; 4; 5; 5; 6; 10; 12; 16. H1; 12.5; 16; 18; 24.5; 35; 43; 59. OD; 56 X 2; 66 X 2; 90 X 3; 110 X 3; 145 X 3; 200 X 5; 238 X 5. V; 4; 4; 4; 4; 6; 6; 6. Z; 45; 45; 45; 45; 30; 30; 30..

雙節 , 減速比 i = 16 ~ 91

ADS047; ADS064; ADS090; ADS110; ADS140; ADS200; ADS255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X0.8P; 7 X M6 X1P; 11 X M6 X1P; 11 X M8 X1.25P; 11 X M10 X1.5P; 12 X M16 X2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D9; 43; 48; 68; 86; 110; 132; 182. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D11h7; 60; 70; 95; 120; 152; 212; 255. D12; 22; 22; 22; 22; 30; 40; 75. D13; 37; 37; 50; 62; 82; 108; 145. D14; M4 x 0.7P; M4 x 0.7P; M4 x 0.7P; M5 x 0.8P; M8 x 1.25P; M12 x 1.75P; M16 x 2P. D15; M3 x 0.5P; M3 x 0.5P; M4 x 0.7P; M5 x 0.8P; M6 x 1P; M8 x 1.25P; M10 x 1.5P. D16; 51.5; 61.5; 84; 107; 137; 193; 235. D17k6; 11; 11; 14; 16; 22; 32; 40. D18; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.12; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L7; 5; 7.7; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 62.5; 63.5; 67; 82; 122; 79.5; 177. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. L11; 119.5; 125.5; 158.5; 188; 253.5; 314.5; 419.5. L12; 18; 18; 22; 28; 36; 58; 82. L13; 2.5; 2.5; 2.5; 3.5; 3.5; 3.5; 4.5. L14; 10; 10; 10; 12.5; 19; 28; 36. L15; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. L16; 5.5; 5.5; 7; 9; 11; 14; 18. L17; 2; 2; 2; 3; 3; 6; 6. L18; 14; 14; 18; 22; 28; 45; 70. B1h9; 4; 4; 5; 5; 6; 10; 12. H1; 12.5; 12.5; 16; 18; 24.5; 35; 43. OD; 56 X 2; 66 X 2; 90 X 3; 110 X 3; 145 X 3; 200 X 5; 238 X 5. V; 4; 4; 4; 4; 6; 6; 6. Z; 45; 45; 45; 45; 30; 30; 30..