# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
單節 :4 / 5 / 7 / 10
雙節 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 /100 / 16 / 21 / 31 / 61 /91 
低背隙
單節 : ≤1 arcmin / ≤3 arcmin / ≤5 arcmin 
雙節 : ≤3 arcmin / ≤5 arcmin / ≤7 arcmin 
高效率
單節 : ≧ 97%
雙節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊

# 产品特点

|  | 1. 螺旋齒輪設計. 採用螺旋齒輪設計，增加齒形齒合率達33%以上，特殊螺旋角設計，可降低軸向推力，具有運轉平順、低噪音、高輸出扭距和低背隙的特性。 Helical gearing. |
| --- | --- |
|  | 2. 筒夾式的鎖緊機構. 輸入端與馬達的連結採用筒夾式的鎖緊機構並經動平衡分析，以確保在高輸入轉速下結合介面的同心度和零背隙的動力傳遞. |
|  | 3.專利的臂架設計. 專利的臂架設計，將太陽齒輪的軸承直接裝設於臂架內，百分百的同心度可降低噪音及震動，完全消除傳動的損失。. |
|  | 4.一體式的齒輪箱本體. 一體式的臂架結合法蘭面，可確保傳動元件的同心度大跨距大軸承的設計，可以得到最大的扭轉剛性和傳動慣量. |
|  | 5. 一體式的臂架. 採用Nyogel 792D 潤滑油脂及IP65防護等級的密封設計，不管任何使用方向，在使用壽命內不洩漏、免保養. |
|  | 6.先進的離子氮化技術. 齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼，加上自設最先進的離子氮化設備將齒輪表面硬度提昇至900Hv，中心硬度調質到30HRc，以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性。. |
|  | 7. 3D拓蹼的設計分析技術. 利用最先進的 3D HeliTopo 齒輪設計分析技術，分別對螺旋齒面作齒形及導程修整，可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。. |
|  | 8. 滿針的滾針軸承設計. 齒輪的傳動介面，採用滿針滾針軸承，增加接觸面積以提高結構剛性，硬質的平面墊片，配合緊密的公差以降低背隙。. |
|  | 9.專利的油封系統設計. 專利的油封系統設計，採用高科技的瓷粉鍍膜，表面硬度達到 3,700Hv, 和加工到 Ra0.2 mm的表面精度，具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性，輔以特殊的油封材質，可降低溫昇確保最佳的密封性。. |

# 产品规格

- 产品性能

規格 No.; 節數; 減速比1; AD047; AD064; AD090; AD110; AD140; AD200; AD255. 額定輸出力矩T2N; Nm; 1. 4; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 5; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 7; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 10; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 2. 20; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 25; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 35; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 40; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 50; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 70; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 100; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 16; 19; 48; 130; 270; 560; 1,100; 1,700. 21; 22; 60; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 31; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 61; 19; 50; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 91; 14; 40; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 4~100; 3倍額定輸出力矩. 額定輸入轉速 N1N; rpm; 1,2; 4~100; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大輸入轉速 N1B; rpm; 1,2; 4~100; 10,000; 10,000; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 4,000. 超精密背隙 P0; arcmin; 1; 4~10; -; -; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1. 2; 20~100; -; -; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 精密背隙 P1; arcmin; 1; 4~10; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 2; 20~100; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 標準背隙 P2; arcmin; 1; 4~10; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 2; 20~100; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7. 扭轉剛性; Nm / arcmin; 1,2; 4~100; 7; 13; 31; 82; 151; 440; 1,006. 最大彎曲力矩 F2kB2; Nm; 1,2; 4~100; 42.5; 125; 235; 430; 1,300; 3,064; 5,900. 最大軸向力 F2aB2; N; 1,2; 4~100; 990; 1,050; 2,850; 2,990; 10,590; 16,660; 29,430. 使用壽命; hr; 1,2; 4~100; 30,000 *. 效率; %; 1; 4~10; ≧ 97 %. 2; 20~100; ≧ 94 %. 重量; kg; 1; 4~10; 0.7; 1.2; 3.0; 5.6; 11.9; 31.6; 56.1. 2; 20~100; 1.0; 1.6; 3.7; 7.3; 15.9; 36.9; 70.4. 16~91; 1.0; 1.4; 3.5; 6.5; 15.5; 34.2; 67.2. 使用溫度; ºC; 1,2; 4~100; -10ºC ~ 90ºC. 潤滑; -; -; 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D). 防護等級; 1,2; 4~100; IP65. 安裝方向; 1,2; 4~100; 任意方向. 噪音值 (n1=3000rpm,無負載); dB(A); 1,2; 4~100; ≤ 56; ≤ 58; ≤ 60; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 67; ≤ 70.

| 1.減速比 ( i=N in / N out ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉，使用壽命為 15,000 hrs。(請洽詢本公司) |  |

減速機轉動慣量

規格 No.; 節數; 減速比; AD047; AD064; AD090; AD110; AD140; AD200; AD255. 轉動慣量 J1 （kg‧cm2 ）; 1. 4; 0.03; 0.14; 0.51; 2.87; 7.54; 25.03; 58.31. 5; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29; 53.27. 7; 0.03; 0.13; 0.45; 2.62; 7.14; 22.48; 50.97. 10; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51; 50.56. 2. 20; 0.03; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 25; 0.03; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 35; 0.03; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 40; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 50; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 70; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 100; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 16; 0.03; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 21; 0.03; 0.03; 0.13; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 31; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 61; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 91; 0.03; 0.03; 0.13; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51.

# 产品尺寸

單節 , 減速比 i = 4 ~ 10

AD047; AD064; AD090; AD110; AD140; AD200; AD255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D9; 45.5; 55; 77; 90; 113; 138; 175. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D11h7; 60; 70; 95; 120; 152; 212; 255. D12; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L7; 5; 7.7; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 18.5; 28.5; 27; 37; 62; 69.5; 82. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; *≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 30; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C6 3; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 48; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 70; 82.5; 99.5; 121.5; 151; 199.5; 256.5. C10 3; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53.5. OD; 56 X 2; 66 X 2; 90 X 3; 110 X 3; 145 X 3; 200 X 5; 238 X 5..

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AD064M1 5,10 減速比提供 C3≤16 可選。 * AD090M1 提供 C3≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 20 ~ 100

| AD047; AD064; AD090; AD110; AD140; AD200; AD255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D9; 45.5; 45.5; 53.4; 77; 102; 125; 160. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D11h7; 60; 70; 95; 120; 152; 212; 255. D12; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L7; 5; 7.7; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 54.5; 65; 60; 87.5; 110; 132.5; 148. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. C1 4; 46; 46; 70; 100; 130; 165; 215. C2 4; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 4; ≤11; *≤11 / ≤12; * ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤ 19 / ≤ 24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 4; 30; 30; 34; 40; 50; 60; 85. C5 4; 30; 30; 50; 80; 110; 130; 180. C6 4; 3.5; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6. C7 4; 48; 48; 60; 90; 115; 142; 190. C8 4; 19.5; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 4; 97.5; 108; 134; 160; 204; 248; 311.5. C10 4; 13.25; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75. OD; 56 X 2; 66 X 2; 90 X 3; 110 X 3; 145 X 3; 200 X 5; 238 X 5.. |
| --- |
| 4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AD064M1 20~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。 * AD090M1 20~50 減速比提供 C3 ≤16 可選。 * AD090M2 20~50 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。 * AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。 |  |

雙節 , 減速比 i = 16,21,31,61,91

| AD047; AD064; AD090; AD110; AD140; AD200; AD255. D1H7; 12; 20; 31.5; 40; 50; 80; 100. D2; 20; 31.5; 50; 63; 80; 125; 140. D3h7; 28; 40; 63; 80; 100; 160; 180. D4h7; 47; 64; 90; 110; 140; 200; 255. D5; 67; 79; 109; 135; 168; 233; 280. D6; 4 X M3 X 0.5P; 7 X M5 X 0.8P; 7 X M6 X 1P; 11 X M6 X 1P; 11 X M8 X 1.25P; 11 X M10 X 1.5P; 12 X M16 X 2P. D7; 72; 86; 118; 145; 179; 247; 300. D8H7; 3; 5; 6; 6; 8; 10; 12. D9; 45.5; 45.5; 55; 77; 90; 113; 138. D10; 8 X 3.4; 8 X 4.5; 8 X 5.5; 8 X 5.5; 12 X 6.6; 12 X 9; 16 X 13.5. D11h7; 60; 70; 95; 120; 152; 212; 255. D18; 46.2; 63.2; 89.2; 109.2; 139.2; 199.2; 254.2. L1; 4; 8; 12; 12; 12; 16; 20. L2; 6.5; 8; 13.5; 13.5; 17; 22.5; 30.5. L3; 3; 3; 6; 6; 6; 8; 12. L4; 19.5; 19.5; 30; 29; 38; 50; 66. L5; 7; 7; 10; 10; 14.6; 15; 20. L6; 4; 4; 7; 8; 10; 12; 18. L7; 5; 7.7; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 52.5; 28.5; 32; 37; 122; 79.5; 82. L9; 4; 6; 7; 7; 7; 10; 10. L10; 0.5; 0.5; 1; 1; 1; 1; 1. C1 5; 46; 46; 70; 100; 130; 165; 215. C2 5; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 5; ≤11; *≤11 / ≤12; * ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤ 19 / ≤ 24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 5; 30; 30; 34; 40; 50; 60; 85. C5 5; 30; 30; 50; 80; 110; 130; 180. C6 5; 3.5; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6. C7 5; 48; 48; 60; 90; 115; 142; 190. C8 5; 19.5; 19.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 5; 100; 106; 130.5; 149; 205; 247.5; 323. C10 5; 13.25; 13.25; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75. OD; 56 X 2; 66 X 2; 90 X 3; 110 X 3; 145 X 3; 200 X 5; 238 X 5.. |
| --- |
| 5. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AD064M1 16~31 減速比提供 C3 ≤12 可選。 * AD090M1 16~31 減速比提供 C3 ≤16 可選。 * AD090M2 16~31 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。 * AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。 |  |