# 产品概要

輸出額定力矩
T2N : 9 Nm - 2000 Nm 
减速比:
單節 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20 
雙節 :15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
*只有ABR042雙節提供15,20減速比 
低背隙
單節 : ≤2arcmin / ≤4arcmin / ≤6arcmin
雙節 : ≤4arcmin / ≤7arcmin / ≤9arcmin
高效率
單節 : ≧ 95%
雙節 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音

# 产品特点

| 1. | 採用 蝸線傘齒輪設計，容許輸出扭矩高，比直齒傘齒輪高30%以上 |
| --- | --- |
| 2. | 高容許輸入轉速，比直齒傘齒輪高8倍以上 |
| 3. | 蝸線傘齒輪的嚙合齒印，經最佳化設計，接觸齒面負載均一，運轉壽命長 |
| 4. | 蝸線傘齒輪嚙合，經最佳化運動誤差分析與嚴格的製程控管，以確保高精度的 運轉背隙<=2arcmin) |
| 5. | 蝸線傘齒輪的齒輪箱結構，採用高強度輕量化的鋁合金設計，具有最高的剛性 |
| 6. | 免保養，毋須更換潤滑油，運轉壽命長 |
| 7. | 高效率(95%以上) |
| 8. | 低噪音(61dB以下) |
| 9. | 減速比齊全，共有23種減速比，i = 3,... 200 |

# 产品规格

ABR042 / ABR060 / ABR090 / ABR115 / ABR142 / ABR180 / ABR220

| 規格 No. |  | 節數 | 減速比1 | ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定輸出力矩T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 |
|  |  |  | 4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 |
|  |  |  | 5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 |
|  |  |  | 6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
|  |  |  | 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
|  |  |  | 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
|  |  |  | 9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  |  | 10 | 14 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 2,000 |
|  |  |  | 14 | - | 42 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
|  |  |  | 20 | - | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  | 2 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 |
|  |  |  | 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
|  |  |  | 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
|  |  |  | 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
|  |  |  | 45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  |  | 50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1,200 | 2,000 |
|  |  |  | 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
|  |  |  | 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
|  |  |  | 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 |
|  |  |  | 90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  |  | 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  |  | 120 | - | - | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 |
|  |  |  | 140 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 |
|  |  |  | 160 | - | - | 120 | 260 | 550 | 1,000 | 1,600 |
|  |  |  | 180 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
|  |  |  | 200 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 |
| 急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 times of Nominal Output Torque |  |  |  |  |  |  |
| 額定輸入轉速 N1N | rpm | 1,2 | 3~200 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 最大輸入轉速 N1B | rpm | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| 超精密背隙 P0 | arcmin | 1 | 3~20 | - | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
|  |  | 2 | 25~200 | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
|  |  | 2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
| 標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
|  |  | 2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 |
| 扭轉剛性 | Nm/ arcmin | 1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| 最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~200 | 780 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 |
| 最大軸向力 F2aB2 | N | 1,2 | 3~200 | 390 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 25,000 |
| 使用壽命 | hr | 1,2 | 3~200 | 20,000 * |  |  |  |  |  |  |
| 效率 | % | 1 | 3~20 | ≧95 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 25~200 | ≧92 % |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 83 |
|  |  | 2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 95 |
| 使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~200 | -10ºC~90ºC |  |  |  |  |  |  |
| 潤滑 |  | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) |  |  |  |  |  |  |
| 防護等級 |  | 1,2 | 3~200 | IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 安裝方向 |  | 1,2 | 3~200 | 任意方向 |  |  |  |  |  |  |
| 噪音值 (n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |

| 1.減速比 ( i=N in / Nout ) | 2. 輸出轉數100rpm 時，作用於輸出軸中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *連續運轉，使用壽命為 10,000 hrs。(請洽詢本公司) |  |

- 減速機轉動慣量

規格; 節數; 減速比; ABR042; ABR060; ABR090; ABR115; ABR142; ABR180; ABR220. 轉動慣量 J1 kg‧cm2; 1; 3~10; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9; 135.4. 14; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 20; -; 0.07; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6; 119.8. 2; 15; 0.09; -; -; -; -; -; -. 20; 0.09; -; -; -; -; -; -. 25~100; 0.09; 0.09; 0.35; 2.25; 6.84; 23.4; 68.9. 120~200; -; -; 0.31; 1.87; 6.25; 21.8; 65.6.

# 产品尺寸

單節 , 減速比 i = 3 ~ 20

ABR042; ABR060; ABR090; ABR115; ABR142; ABR180; ABR220. D1; 50; 70; 100; 130; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.6; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 50; 80; 110; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 65; 95; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 56; 80; 116; 152; 185; 240; 292. L1; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L2; 26; 37; 48; 65; 97; 105; 138. L3; 5.5; 7; 10; 12; 15; 20; 30. L4; 1; 1.5; 1.5; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 111.5; 145; 203; 259; 333; 394; 484. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; ≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 25; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C6 3; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 42; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 29.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 90.5; 111.5; 152.5; 191.5; 235.5; 303.5; 378.5. C10 3; 8.75; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * AABR060M1 提供C3≤16 可選。 * ABR090M1 提供C3≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 25 ~ 200

ABR042; ABR060; ABR090; ABR115; ABR142; ABR180; ABR220. D1; 50; 70; 100; 130; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.6; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 50; 80; 110; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 65; 95; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 56; 80; 116; 152; 185; 240; 292. L1; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L2; 26; 37; 48; 65; 97; 105; 138. L3; 5.5; 7; 10; 12; 15; 20; 30. L4; 1; 1.5; 1.5; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 139; 163.5; 206.5; 285; 365; 431; 521. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 4; 46; 46; 70; 100; 130; 165; 215. C2 4; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C3 4; ≤11; ≤11 / ≤12; ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 4; 25; 25; 34; 40; 50; 60; 85. C5 4; 30; 30; 50; 80; 110; 130; 180. C6 4; 3.5; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6. C7 4; 42; 42; 60; 90; 115; 142; 190. C8 4; 29.5; 29.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 4; 90.5; 99.5; 126.5; 165; 205; 254.5; 323.5. C10 4; 8.75; 8.75; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 * ABR060M1 提供 C3 ≤12 可選。 * ABR090M1 提供 C3 ≤16 可選。 * ABR090M2 提供 C3 ≤15.875 可選。 * ABR0115M1 提供 C3 ≤24 可選。