# 产品概要

输出额定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
单节 :3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
双节 :15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
低背隙
单节 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin
双节 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin
高效率
单节 : ≧ 97%
双节 : ≧ 94%
容易安装
低噪音
结构紧凑

# 产品特点

|  | 1. 螺旋齿轮设计. 减速机构采用螺旋齿轮设计，其齿形啮合率为一般正齿轮的二倍以上，具有运转平顺、低噪音、高输出扭矩和低背隙的特性. |
| --- | --- |
|  | 2. 筒夹式的锁紧机构. 输入端与马达的连结采用筒夹式的锁紧机构并经动平衡分析，以确保在高输入转速下结合接口的同心度和零背隙的动力传递. |
|  | 3. 马达连接板的模块化设计. 独特的马达连接板和轴榇的模块化设计，适用于任何厂牌和型式的伺服马达. |
|  | 4. 高效率的表面处理技术. 齿轮箱表面利用无电解镍处理，马达连接板采黑色阳极处理，提高环境的耐受性和抗腐蚀能力. |
|  | 5.一体式的齿轮箱本体. 齿轮箱和内环齿轮采一体式的设计，结构紧凑、精密度高、输出扭矩大. |
|  | 6. NyoGel 792D 合成润滑油脂. 使用 NyoGel 792D 合成润滑油脂，并采IP65防 护等级的密封设计，润滑油不泄漏免保养. |
|  | 7. 一体式的臂架. 臂架与输出轴采一体式的结构设计，以确保最大扭转刚性。 并采用斜角滚柱大跨距配置设计，增加输出轴之径向负载。. |
|  | 8. 先进的离子氮化技术. 齿轮材料选用高级之铬钼钒合金钢，经调质热处理至基材硬度30 Rc ，再利用本厂先进之离子氮化设备将齿轮表面之硬度氮化至900 Hv，以获得最佳的耐磨耗和耐冲击韧性. |
|  | 9. 3D拓蹼的设计分析技术. 利用3D拓蹼的设计分析技术，分别对螺旋齿面作齿形及导程修整，以降低齿轮对啮入及啮出的冲击和噪音，增加齿轮系的使用寿命. |
|  | 10. 满针的滚针轴承设计. 齿轮的传动接口采用不含保持器之满针 滚针轴承，增加接触面积以提高结构刚性及 输出扭矩. |
|  | 11.输出端专利的油封系统设计. 输出轴的油封接触接口采用先进的镀膜技术，表面硬度达 3,700Hv,且接触面的表面粗度达 Ra0.2 mm以下，可确保最低摩擦系数和最低的起动扭矩. |
|  | 12. 输入端. 专利的油封系统设计，输入端的高速油封接口采先进的镀膜套环，表面硬度和粗度分别达到 3,700Hv和 Ra0.2 mm以下，且有最佳的耐蚀性、抗磨枆特性程热传导特性，辅以特殊的油封材质，确保最佳的密封性的使用寿命. |
|  | 13. 齿轮棒材同心度准确. 整支齿轮棒材制作出的太阳齿轮，刚性强，同心度准确. |
|  | 14. 精密圆锥滚子轴承支撑增加径向和轴向载荷能力. |

# 型号规格

AB042 / AB060 /AB060A / AB090 / AB090A / AB115 / AB142 / AB180 / AB220

规格; 节数; 减速比1; AB042; AB060; AB060A; AB090; AB090A; AB115; AB142; AB180; AB220. 额定输出力矩 T2N; Nm; 1; 3; 20; 55; -; 130; -; 208; 342; 588; 1,140. 4; 19; 50; -; 140; -; 290; 542; 1,050; 1,700. 5; 22; 60; -; 160; -; 330; 650; 1,200; 2,000. 6; 20; 55; -; 150; -; 310; 600; 1,100; 1,900. 7; 19; 50; -; 140; -; 300; 550; 1,100; 1,800. 8; 17; 45; -; 120; -; 260; 500; 1,000; 1,600. 9; 14; 40; -; 100; -; 230; 450; 900; 1,500. 10; 14; 40; -; 100; -; 230; 450; 900; 1,500. 2; 15; 20; 55; 55; 130; 130; 208; 342; 588; 1,140. 20; 19; 50; 50; 140; 140; 290; 542; 1,050; 1,700. 25; 22; 60; 60; 160; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 30; 20; 55; 55; 150; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 35; 19; 50; 50; 140; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 40; 17; 45; 45; 120; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 45; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 50; 22; 60; 60; 160; 160; 330; 650; 1,200; 2,000. 60; 20; 55; 55; 150; 150; 310; 600; 1,100; 1,900. 70; 19; 50; 50; 140; 140; 300; 550; 1,100; 1,800. 80; 17; 45; 45; 120; 120; 260; 500; 1,000; 1,600. 90; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 100; 14; 40; 40; 100; 100; 230; 450; 900; 1,500. 急停扭矩 T2NOT3; Nm; 1,2; 3~100; 3倍额定输出力矩. 额定输入转速 N1N; rpm; 1,2; 3~100; 5,000; 5,000; 5,000; 4,000; 4,000; 4,000; 3,000; 3,000; 2,000. 最大输入转速 N1B; rpm; 1,2; 3~100; 10,000; 10,000; 10,000; 8,000; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 4,000. 超精密背隙 P0; arcmin; 1; 3~10; -; -; -; ≤ 1; -; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1; ≤ 1. 2; 15~100; -; -; -; -; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 精密背隙 P1; arcmin; 1; 3~10; ≤ 3; ≤ 3; -; ≤ 3; -; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3; ≤ 3. 2; 15~100; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 标准背隙 P2; arcmin; 1; 3~10; ≤ 5; ≤ 5; -; ≤ 5; -; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5; ≤ 5. 2; 15~100; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7; ≤ 7. 扭转刚性; Nm / arcmin; 1,2; 3~100; 3; 7; 7; 14; 14; 25; 50; 145; 225. 最大径向力 F2rB2; N; 1,2; 3~100; 780; 1,530; 1,530; 3,250; 3,250; 6,700; 9,400; 14,500; 50,000. 最大轴向力 F2a2B2; N; 1,2; 3~100; 390; 765; 765; 1,625; 1,625; 3,350; 4,700; 7,250; 25,000. 使用寿命; hr; 1,2; 3~100; 20,000 *. 效率; %; 1; 3~10; ≧ 97 %. 2; 15~100; ≧ 94 %. 重量; kg; 1; 3~10; 0.6; 1.3; -; 3.7; -; 7.8; 14.5; 29; 48. 2; 15~100; 0.8; 1.5; 1.9; 4.1; 5.3; 9; 17.5; 33; 60. 使用温度; ºC; 1,2; 3~100; -10ºC ~ 90ºC. 润滑; -; -; 合成润滑油脂(NYOGEL 792D). 防护等级; 1,2; 3~100; IP65. 安装方向; 1,2; 3~100; 任意方向. 噪音值 (n1=3000 rpm, 无负载); dB(A); 1,2; 3~100; ≤ 56; ≤ 58; ≤ 60; ≤ 60; ≤ 63; ≤ 63; ≤ 65; ≤ 67; ≤ 70.

| 1.减速比 ( i=N in / N out ) | 2. 输出转数100rpm 时，作用于输出轴中心位置。 |
| --- | --- |
| 3.最大加速力矩 T2B = 60% of T2NOT |  |
| *连续运转，使用寿命为 10,000 hrs。(请洽询本公司) |  |

减速机转动惯量

规格 No.; 节数; 减速比1; AB042; AB060; AB060A; AB090; AB090A; AB115; AB142; AB180; AB220. 转动惯量 J1; kg‧cm2; 1; 3; 0.03; 0.16; -; 0.61; -; 3.25; 9.21; 28.98; 69.61. 4; 0.03; 0.14; -; 0.48; -; 2.74; 7.54; 23.67; 54.37. 5; 0.03; 0.13; -; 0.47; -; 2.71; 7.42; 23.29; 53.27. 6; 0.03; 0.13; -; 0.45; -; 2.65; 7.25; 22.75; 51.72. 7; 0.03; 0.13; -; 0.45; -; 2.62; 7.14; 22.48; 50.97. 8; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.58; 7.07; 22.59; 50.84. 9; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.57; 7.04; 22.53; 50.63. 10; 0.03; 0.13; -; 0.44; -; 2.57; 7.03; 22.51; 50.56. 2; 15; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 20; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 25; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 30; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 35; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 40; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 45; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.47; 0.47; 2.71; 7.42; 23.29. 50; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 60; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 70; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 80; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 90; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.51. 100; 0.03; 0.03; 0.13; 0.13; 0.44; 0.44; 2.57; 7.03; 22.5.

# 产品尺寸

单节 , 减速比 i = 3 ~ 10

AB042; AB060; AB090; AB115; AB142; AB180; AB220. D1; 50; 70; 100; 130; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.6; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 50; 80; 110; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 65; 95; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 56; 80; 116; 152; 185; 240; 292. L1; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L2; 26; 37; 48; 65; 97; 105; 138. L3; 5.5; 7; 10; 12; 15; 20; 30. L4; 1; 1.5; 1.5; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 31; 61; 78.5; 102; 119.5; 154; 163.5. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 3; 46; 70; 100; 130; 165; 215; 235. C2 3; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P; M12 X 1.75P. C3 3; ≤11; *≤14 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48; ≤55. C4 3; 25; 34; 40; 50; 60; 85; 116. C5 3; 30; 50; 80; 110; 130; 180; 200. C6 3; 3.5; 8; 4; 5; 6; 6; 6. C7 3; 42; 60; 90; 115; 142; 190; 220. C8 3; 29.5; 19; 17; 19.5; 22.5; 29; 63. C9 3; 86.5; 117; 143.5; 186.5; 239; 288; 364.5. C10 3; 8.75; 13.5; 10.75; 13; 15; 20.75; 53. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

3. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸，请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 * AB060M1 5,10 减速比提供C3≤16 可选。 * AB090M1 提供C3≤24 可选。

双节 , 减速比 i = 15 ~ 100

AB042; AB060; AB060A; AB090; AB090A; AB115; AB142; AB180; AB220. D1; 50; 70; 100; 130; 165; 215; 250. D2; 3.4; 5.5; 6.6; 9; 11; 13; 17. D3 j6; 13; 16; 22; 32; 40; 55; 75. D4 g6; 35; 50; 80; 110; 130; 160; 180. D5; 22; 45; 65; 95; 75; 95; 115. D6; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M8 X 1.25P; M12 X 1.75P; M16 X 2P; M20 X 2.5P; M20 X 2.5P. D7; 56; 80; 116; 152; 185; 240; 292. L1; 42; 60; 90; 115; 142; 180; 220. L2; 26; 37; 48; 65; 97; 105; 138. L3; 5.5; 7; 10; 12; 15; 20; 30. L4; 1; 1.5; 1.5; 2; 3; 3; 3. L5; 16; 25; 32; 40; 63; 70; 90. L6; 2; 2; 3; 5; 5; 6; 7. L7; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20. L8; 58.5; 72; 98; 111.5; 126.5; 143.5; 176; 209.5; 248. L9; 4.5; 4.8; 7.2; 10; 12; 15; 15. L10; 10; 12.5; 19; 28; 36; 42; 42. C1 4; 46; 46; 70; 70; 100; 100; 130; 165; 215. C2 4; M4 X 0.7P; M4 X 0.7P; M5 X 0.8P; M5 X 0.8P; M6 X 1P; M6 X 1P; M8 X 1.25P; M10 X 1.5P; M12 X 1.75P. C34; ≤11; *≤11 / ≤12; ≤14 / ≤16; * ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤19 / ≤24; ≤19 / ≤24; ≤32; ≤38; ≤48. C4 4; 25; 25; 34; 34; 40; 40; 50; 60; 85. C5 4; 30; 30; 50; 50; 80; 80; 110; 130; 180. C64; 3.5; 3.5; 8; 8; 4; 4; 5; 6; 6. C7 4; 42; 42; 60; 60; 90; 90; 115; 142; 190. C8 4; 29.5; 29.5; 19; 19; 17; 17; 19.5; 22.5; 29. C9 4; 114; 138.5; 154; 178.5; 191.5; 225.5; 292.5; 337; 415. C10 4; 8.75; 8.75; 13.5; 13.5; 10.75; 10.75; 13; 15; 20.75. B1 h9; 5; 5; 6; 10; 12; 16; 20. H1; 15; 18; 24.5; 35; 43; 59; 79.5..

4. C1~C10 是公制标准马达连接板之尺寸，请至 " 减速机选用 " 找出正确之尺寸。 * AB060M1 15~50 减速比提供 C3 ≤12 可选。 * AB060AM1 提供 C3 ≤16 可选。 * AB090M1 15~50 减速比提供 C3 ≤16 可选。 * AB090M2 15~50 减速比提供 C3 ≤15.875 可选。 * AB090AM1 提供 C3 ≤24 可选。 * AB0115M1 提供 C3 ≤24 可选。