# 产品概要

# 輸出額定力矩
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
減速比:
單節 :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
雙節 :7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
三節 :75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
低背隙
單節 :≦6 arcmin
雙節 :≦8 arcmin
三節 :≦10 arcmin
高效率
單節 : ≧ 98%
雙節 : ≧ 94%
三節 : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結構緊湊
材質: 染黑鑄鐵

# 产品规格

減速機性能資料

規格; 節數; 減速比1; ATB065FH; ATB075FH; ATB090FH; ATB110FH; ATB140FH; ATB170FH; ATB210FH; ATB240FH; ATB280FH. 額定輸出力矩 T2N; Nm; 1; 1; 25; 45; 78; 150; 360; 585; 1,300; 2,150; 3,200. 1.5; 25; 45; 78; 150; 360; 585; 1,300; 2,150; 3,200. 2; 24; 42; 68; 150; 330; 544; 1,220; 2,010; 3,050. 3; 18; 33; 54; 120; 270; 450; 1,020; 1,650; 2,850. 4; 13; 28; 48; 100; 224; 376; 860; 1,410; 2,300. 5; 12; 25; 40; 85; 196; 320; 740; 1,210; 2,000. 2; 7; 12; 12; 33; 91; 91; 91; 195; 358; 358. 10; 24; 28; 68; 150; 208; 208; 430; 846; 846. 15; 18; 33; 54; 120; 270; 312; 645; 1,269; 1,269. 20; 13; 28; 48; 100; 224; 376; 860; 1,410; 1,629. 25; 12; 25; 40; 85; 196; 320; 740; 1,210; 2,000. 35; 12; 25; 40; 85; 196; 320; 740; 1,210; 1,790. 50; 12; 25; 40; 85; 196; 320; 740; 1,210; 1,465. 3; 75; -; -; -; 120; 210; 312; 585; 1,269; 1,269. 100; -; -; -; 100; 224; 376; 780; 1,410; 1,692. 125; -; -; -; 85; 196; 320; 740; 1,210; 2,000. 150; -; -; -; 120; 135; 312; 390; 975; 975. 200; -; -; -; 100; 180; 376; 520; 1,300; 1,300. 250; -; -; -; 85; 196; 320; 650; 1,210; 1,625. 350; -; -; -; 85; 196; 320; 740; 1,210; 1,790. 500; -; -; -; 85; 196; 320; 740; 1,210; 1,465. 最大加速力矩 T2B; Nm; 1,2,3; 1~500; 1.5倍額定輸出力矩. 最大加速輸入轉速 n1B; rpm; 1; 1~5; 7,500; 6,500; 5,500; 4,500; 3,500; 3,000; 2,200; 2,000; 1,700. 2; 7~50; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 6,000; 6,000; 4,800; 3,600; 3,600. 3; 75~500; -; -; -; 8,000; 8,000; 6,000; 6,000; 6,000; 6,000. 標準背隙*; arcmin; 1; 1~5; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6; ≤ 6. 2; 7~50; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8; ≤ 8. 3; 75~500; -; -; -; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10; ≤ 10. 最大徑向力 F2rB2 輸出 d2; N; 1,2,3; 1~500; 900; 1,100; 1,700; 2,700; 4,800; 6,600; 11,500; 16,000; 18,000. 最大軸向力 F2aB2 輸出 d2; N; 1,2,3; 1~500; 450; 550; 850; 1,350; 2,400; 3,300; 5,750; 8,500; 9,000. 使用壽命; hr; 1; 1~5; 20,000*. 效率; %; 1; 1~5; ≧ 98 %. 2,3; 7~500; ≧ 94 %. 重量; kg; 1; 1~5; 2.6; 4.1; 6.7; 11.4; 18.9; 32.9; 63.2; 92.5; 146.0. 2; 7~50; 3.1; 4.6; 7.7; 13.6; 22.4; 35.3; 67.9; 103.7; 158.7. 3; 75~500; -; -; -; 13.3; 21.9; 35.6; 67.2; 101.5; 156.5. 使用溫度; ºC; 1,2,3; 1~500; -10ºC~90ºC. 潤滑; -; -; Synthetic Iubrication, ISO VG 150. 噪音值 (n1=1500 rpm,無負載); dB(A); 1,2,3; 1~500; ≤71; ≤72; ≤76; ≤77; ≤78; ≤79; ≤81; ≤83; ≤84.

| 1.減速比 ( i =Nin/Nout ) | 3.轉速在100rpm時，作用於輸入軸中心位置。 |
| --- | --- |
| *連續運轉，使用壽命為10,000 hrs. |  |
| *背隙值為在2%額定力矩 T2N的扭力下所測得 |  |
| *AT系列之低摩擦型號, 其輸入/輸出端禁止朝下安裝, 以防止潤滑油洩漏. |  |

減速機轉動慣量

規格; 節數; 減速比1; ATB065FH; ATB075FH; ATB090FH; ATB110FH; ATB140FH; ATB170FH; ATB210FH; ATB240FH; ATB280FH. 轉動慣量J1（kg·cm2 ）; 1; 1; 0.51; 1.30; 3.14; 7.62; 23.54; 59.09; 195.96; 365.38; 787.63. 1.5; 0.46; 1.15; 2.80; 6.65; 19.34; 49.38; 156.02; 279.62; 584.28. 2; 0.44; 1.10; 2.68; 6.23; 17.72; 45.44; 140.80; 245.78; 500.26. 3; 0.43; 1.09; 2.64; 6.08; 17.16; 44.11; 135.51; 233.75; 471.56. 4; 0.43; 1.08; 2.63; 6.05; 17.03; 43.79; 134.14; 230.77; 464.76. 5; 0.43; 1.08; 2.63; 6.04; 16.99; 43.69; 133.71; 229.71; 462.08. 2; 7; 0.15; 0.15; 0.50; 2.79; 2.79; 2.79; 9.91; 29.26; 29.26. 10; 0.15; 0.15; 0.50; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 15; 0.15; 0.15; 0.50; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 20; 0.15; 0.15; 0.50; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 25; 0.15; 0.15; 0.50; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 35; 0.15; 0.15; 0.50; 2.79; 2.79; 2.79; 9.91; 29.26; 29.26. 50; 0.15; 0.15; 0.50; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20. 3; 75; -; -; -; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 100; -; -; -; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 125; -; -; -; 2.80; 2.80; 2.80; 9.96; 29.43; 29.43. 150; -; -; -; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20. 200; -; -; -; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20. 250; -; -; -; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20. 350; -; -; -; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20. 500; -; -; -; 2.79; 2.79; 2.79; 9.89; 29.20; 29.20.

# 产品尺寸

## 產品尺寸

單節( 減速比 i = 1 ~ 5 )

ATB065FH; ATB075FH; ATB090FH; ATB110FH; ATB140FH; ATB170FH; ATB210FH; ATB240FH; ATB280FH. D1; M4; M6; M6; M8; M10; M12; M16; M16; M16. D2 H7; 13; 14; 18; 22; 32; 40; 50; 55; 60. D4 h7; 63; 73; 88; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D5; 31; 35; 43; 53; 68; 83; 104; 124; 144. D7; 21; 22; 28; 33; 47; 55; 75; 85; 110. D12; 62; 72; 86; 106; 104; 128; 160; 180; 200. D14 h7; 63; 73; 88; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D15; 62.9; 72.9; 87; 107; 105; 127; 158; 178; 198. L1; 65; 75; 90; 110; 140; 170; 210; 240; 280. L3; 13; 14.5; 15; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L4; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. L7; 47.5; 54; 62; 72; 87; 102; 127; 147; 167. L11; 27; 30; 36; 44; 55; 67; 85; 95; 110. L13; 13; 15; 15; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L21; 49; 60.5; 63; 69.5; 85.5; 95; 130; 144.5; 135. L22; 81.5; 98; 108; 124.5; 155.5; 180; 235; 264.5; 275. L23; 40; 47; 52; 53; 70; 80; 95; 115; 115. L24; 30; 32; 35; 35; 50; 55; 65; 80; 80. C1 9; 46; 70; 100; 100; 130; 165; 215; 215; 235. C2 9; M4; M5; M6; M6; M8; M10; M12; M12; M12. C3 9; ≤11 / ≤12; ≤14 / ≤15.875 / ≤16; ≤19; ≤24; ≤32; ≤38; ≤42; ≤48; ≤55. C4 9; 30; 34; 40; 40; 50; 60; 85; 85; 116. C5 9; 30; 50; 80; 80; 110; 130; 180; 180; 200. C6 9; 3.5; 8; 4; 4; 5; 6; 6; 6; 6. C7 9; 42; 60; 90; 90; 115; 142; 190; 190; 220. C8 9; 19.5; 19; 17; 17; 19.5; 22.5; 29; 29; 63. C9 9; 133.5; 154.5; 170; 196.5; 245; 287.5; 369; 413.5; 478. C10 9; 13.25; 13.5; 10.75; 10.75; 13; 15; 20.75; 20.75; 53.5. B3 p9; 5; 5; 6; 6; 10; 12; 14; 16; 18. H3; 15.3; 16.3; 20.8; 24.8; 35.5; 43.3; 53.8; 59.3; 64.4..

9. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。

*ATB065FHM1 offers C3 <= 12 option.

*ATB075FHM1 offers C3 <= 16 option.

*ATB075FHM2 offers C3 <= 15.875 option.

2-stage( 減速比 i = 7 ~ 50 )

ATB065FH; ATB075FH; ATB090FH; ATB110FH; ATB140FH; ATB170FH; ATB210FH; ATB240FH; ATB280FH. D1; M4; M6; M6; M8; M10; M12; M16; M16; M16. D2 H7; 13; 14; 18; 22; 32; 40; 50; 55; 60. D4 h7; 63; 73; 88; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D5; 31; 35; 43; 53; 68; 83; 104; 124; 144. D7; 21; 22; 28; 33; 47; 55; 75; 85; 110. D12; 62; 72; 86; 106; 104; 128; 160; 180; 200. D14 h7; 63; 73; 88; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D15; 62.9; 72.9; 87; 107; 106; 127; 158; 178; 198. L1; 65; 75; 90; 110; 140; 170; 210; 240; 280. L3; 13; 14.5; 15; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L4; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. L7; 47.5; 54; 62; 72; 87; 102; 127; 147; 167. L11; 27; 30; 36; 44; 55; 67; 85; 95; 110. L13; 13; 15; 15; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L21; 75; 84.5; 99; 122; 144.5; 157.5; 206.5; 239; 248. L22; 107.5; 122; 144; 177; 214.5; 242.5; 311.5; 359; 388. L23; 40; 47; 52; 53; 70; 80; 95; 115; 115. L24; 30; 32; 35; 35; 50; 55; 65; 80; 80. C1 10; 46; 46; 70; 100; 100; 100; 130; 165; 165. C2 10; M4; M4; M5; M6; M6; M6; M8; M10; M10. C3 10; ≤12; ≤12; ≤16; ≤24; ≤24; ≤24; ≤32; ≤38; ≤38. C4 10; 30; 30; 34; 40; 40; 40; 50; 60; 60. C5 10; 30; 30; 50; 80; 80; 80; 110; 130; 130. C6 10; 3.5; 3.5; 8; 4; 4; 4; 5; 6; 6. C7 10; 42; 42; 60; 92; 92; 92; 115; 142; 142. C8 10; 21.5; 21.5; 21.5; 20; 20; 20; 24; 31; 31. C9 10; 161.5; 181; 210.5; 252; 304.5; 347.5; 440.5; 510; 559. C10 10; 14.5; 14.5; 15.5; 13; 13; 13; 16; 21; 21. B3 P9; 5; 5; 6; 6; 10; 12; 14; 16; 18. H3; 15.3; 16.3; 20.8; 24.8; 35.3; 43.3; 53.8; 59.3; 64.4..

10. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。

3-stage( 減速比 i = 75 ~ 500 )

ATB110FH; ATB140FH; ATB170FH; ATB210FH; ATB240FH; ATB280FH. D1; M8; M10; M12; M16; M16; M16. D2 H7; 22; 32; 40; 50; 55; 60. D4 h7; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D5; 53; 68; 83; 104; 124; 144. D7; 33; 47; 55; 75; 85; 110. D12; 106; 104; 128; 160; 180; 200. D14 h7; 108; 135; 165; 205; 235; 275. D15; 107; 106; 127; 158; 178; 198. L1; 110; 140; 170; 210; 240; 280. L3; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L4; 2; 2; 2; 2; 2; 2. L7; 72; 87; 102; 127; 147; 167. L11; 44; 55; 67; 85; 95; 110. L13; 15; 15; 15; 20; 25; 25. L21; 136.5; 159.5; 183.5; 226; 269; 278. L22; 191.5; 229.5; 268.5; 331; 389; 418. L23; 53; 70; 80; 95; 115; 115. L24; 35; 50; 55; 65; 80; 80. C1 11; 46; 46; 70; 70; 100; 100. C2 11; M4; M4; M5; M5; M6; M6. C3 11; ≤12; ≤12; ≤16; ≤16; ≤24; ≤24. C4 11; 30; 30; 34; 34; 40; 40. C5 11; 30; 30; 50; 50; 80; 80. C6 11; 3.5; 3.5; 8; 8; 4; 4. C7 11; 42; 42; 60; 60; 92; 92. C8 11; 21.5; 21.5; 21.5; 21.5; 20; 20. C9 11; 268; 321; 375; 457.5; 529; 578. C10 11; 14.5; 14.5; 15.5; 15.5; 13; 13. B3 p9; 6; 10; 12; 14; 16; 18. H3; 24.8; 35.3; 43.3; 53.8; 59.3; 64.4..

11. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸，請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。